[image: image1.png]


                

Drviaca technika pre profesionálne prevádzky

Pre spracovanie veľkého množstva biologicky rozložiteľného materiálu ponúkame profesionálne kompostovacie technologické zariadenia od nemeckej spoločnosti WILLIBALD GmbH:
Vysokootáčkové kladivové drviče typu MZA na prípravu, podrvenie kompostovateľného materiálu   - mobilné na podvozku do 80 km/h, spoľahlivé dieselové motory MAN, rozmerná násypka s podávacím pásom z ocele, agresívny vťahovací válec s integrovaným hydromotorom, robustný rotor s výkyvne uloženými kladivami, drviace a čistiace lišty na rotore, hrebeňovité usporiadanie protiostria s plynulou reguláciou veľkosti výstupnej frakcie, riadiaca elektronika proti zahlteniu stroja patria do základnej výbavy jednotlivých strojov.
Opcionálne ponúkame: vynášací pás, diaľkové ovládanie, centrálne premazávanie, pohon kolies, magnetický odlučovač kovu, predĺženú násypku, hydraulickú podperu, hydraulický lis pre výmenu kladív, reverzný ventilátor, zariadenie na pásovom podvozku – tieto komponenty patria do voliteľnej výbavy každého zariadenia.

[image: image13.png]WILLIBALD



   [image: image2.png]


  

Prehľad základných technických parametrov MZA série
	Technické údaje
	MZA 3400
	MZA 4800

	Typ motora
	MAN EUROMOT  III B
	MAN EUROMOT III B

	Výkon motora kW/k
	250/340
	353/480

	Výška vstupného otvoru v mm
	450
	700

	 Šírka vstupného otvoru v mm
	1465
	1465

	Priemer rotora v mm
	800
	1000

	Hmotnosť rotora v kg
	850
	1300

	Počet kladív/na hriadeľoch  ks
	24/3
	48/4

	Výška podávacej hrany v mm
	2000
	2100

	Drviaci výkon na výstupe
	
	

	· odpad zo zelene
	60 m3/h
	180 m3/h

	· odpadové drevo
	40 m3/h
	120 m3/h

	· preddrvené drevo
	60 m3/h
	200 m3/h

	· kôra
	80 m3/h
	230 m3/h

	Rozmery dxšxv  v mm
	9900x2500x4000
	10650x2500x4000

	Hmotnosť v kg
	15000
	19000


Pre poskytovateľov recyklačných činností  a  prevádzkam s rôznorodým vstupným materiálom bol skonštruovaný drvič SHARK , ktorý sa vyznačuje hlavne  vysokou variabilitou  možnosti nasadenia.  Veľkosť výstupnej frakcie podrveného materiálu vieme ovplyvniť so správnou voľbou roštu za rotorom, resp. plynulým nastavením  hrebeňovitého  protiostria počas prevádzky.

[image: image3.png]


 [image: image4.png]MM@RP&US

e U m— 5500 —
. 4

¢é @



   

Prehľad základných technických parametrov SHARK série
	Technické údaje
	EP 5500 SHARK I
	EP 5500 SHARK II

	Typ motora
	MAN EUROMOT  III B
	MAN EUROMOT III B

	Výkon motora kW/k
	353/480 alebo 382/520
	353/480 alebo382/520

	Výška vstupného otvoru v mm
	900
	900

	 Šírka vstupného otvoru v mm
	1465
	1465

	Priemer rotora v mm
	1000
	1000

	Hmotnosť rotora v kg
	1300
	1750

	Počet kladív  ks
	48 alebo 40
	32 vymenitelnými vložkami

	Výška podávacej hrany v mm
	2100
	2100

	Drviaci výkon na výstupe
	
	

	· odpad zo zelene
	200 m3/h
	220 m3/h

	· odpadové drevo
	110 m3/h
	130 m3/h

	· preddrvené drevo
	200 m3/h
	210 m3/h

	· kôra
	210 m3/h
	230 m3/h

	Rozmery dxšxv  v mm
	9950x2500x4000
	9950x2500x4000

	Hmotnosť v kg
	19000
	19000


 Svojím výkonom, konštrukčnými riešeniami a technickými parametrami drviče SR série od Willibalda patria do absolútnej svetovej špičky. Najdôležitejším komponentom SR drviča je robustný rotor, na ktorom máme rovnomerne rozložených 16 výkyvne uložených kladív a 18 kusov pevne montovaných nástrojov. Veľkosť výstupnej frakcie vieme ovplyvniť so správnou voľbou roštu za rotorom. Na drviče SR série vieme opcionálne namontovať: vynášací dopravný pás, diaľkové ovládanie, centrálne premazávanie, hydraulický pohon kolies, magnetický odlučovač kovu na konci vynášacieho pásu, predlženú násypku, hydraulickú podperu, hydraulický lis pre výmenu kladív, reverzný ventilátor, protipožiarne zariadenie, lakovanie podľa požiadaviek zákazníka, zariadenie na pásovom podvozku, vibračné sito pod vynášacím pásom. 

[image: image5.png]


 [image: image6.png]


   

Prehľad základných technických parametrov SR série
	Technické údaje
	SR 5000
	SR 5000 GIGANT

	Typ motora
	MAN EUROMOT  III B
	MAN EUROMOT III B

	Výkon motora kW/k
	353/480
	382/520

	Výška vstupného otvoru v mm
	450
	700

	 Šírka vstupného otvoru v mm
	1465
	1465

	Priemer rotora v mm
	1000
	1000

	Hmotnosť rotora v kg
	1600
	1600

	Počet kladív/opcia  ks
	32/16
	32/16

	Výška podávacej hrany v mm
	2100
	2100

	Drviaci výkon na výstupe
	
	

	· odpad zo zelene
	200 m3/h
	220 m3/h

	· odpadové drevo
	110 m3/h
	130 m3/h

	· preddrvené drevo
	200 m3/h
	210 m3/h

	· kôra
	210 m3/h
	230 m3/h

	Rozmery dxšxv  v mm
	9950x2500x4000
	9950x2500x4000

	Hmotnosť v kg
	19000
	19000


Drviaci systém UH 4800 s pevnými nástrojmi bol špeciálne vyvinutý na podrvenie veľkého množstva biomasy, paliet, piliarskeho odpadu, odrezkov, pňov a guľatiny. Na robustnom rotore máme  rovnomerne rozložených 9 klasických sekacích nožov (so 4 čepelmi ) a 10 nožov so zalomením do  tvaru“ V“. Veľkosť výstupnej frakcie vieme ovplyvniť so správnou voľbou roštu za rotorom.  Na UH 4800 vieme opcionálne namontovať: vynášací dopravný pás, diaľkové ovládanie, centrálne premazávanie, hydraulický pohon kolies, magnetický odlučovač kovu na konci vynášacieho pásu, predlženú násypku, hydraulickú podperu,  reverzný ventilátor, protipožiarne zariadenie, lakovanie podľa požiadaviek zákazníka. 

[image: image7.png]


 [image: image8.png]


   

            Prehľad základných technických parametrov UH 4800
	Technické údaje
	UH 4800

	Typ motora
	MAN EUROMOT  III B 

	Výkon motora kW / k
	353/480 alebo 382/520

	Výška vstupného otvoru v mm
	900

	Šírka vstupného otvoru v mm
	1465

	Počet pevne uložených nástrojov
	9 + 10

	Výška podávacej hrany v mm
	2100

	Drviaci výkon na výstupe   m3/hod.
	

	- odpad zo zelene
	do 220

	- kôra
	do 230

	- odpadové drevo
	do 180

	- odpadové drevo preddrvené
	do 210

	Rozmery dxšxv v mm
	9950x2500x4000

	Hmotnosť stroja v kg
	19000



Najmenším mobilným drvičom, ktorý prekvapuje svojím 
výkonom je  MINIMAX 2000. 
   Drvič má veľkú násypku, elektronickú riadiacu jednotku proti preťaženiu, brzdový systém s ABS a vynášací dopravný pás. 

Opcionálne – diaľkové ovládanie a centrálne premazávanie. 

[image: image9.png]


 [image: image10.png]


 
	Technické údaje
	MINIMAX 2000

	Typ motora
	DEUTZ 

	Výkon motora kW / k
	180/240

	Výška vstupného otvoru v mm
	400

	Šírka vstupného otvoru v mm
	1250

	Počet pevne uložených nástrojov
	22

	Výška podávacej hrany v mm
	1600

	Drviaci výkon na výstupe   m3/hod.
	

	- odpad zo zelene
	40

	- kôra
	60

	- odpadové drevo
	30

	- odpadové drevo preddrvené
	30

	Rozmery dxšxv v mm
	6900x2500x3300

	Hmotnosť stroja v kg
	7500



Najmenším drvičom je stacionárny  univerzálny drvič UZ 80,

 ktorý je určený do technologických liniek.  
Kladivový rotor a nastaviteľné hrebeňovité protiostrie zabezpečujú dokonalé podrvenie materiálu.

Kontinuálne  podávanie materiálu pomocou dopravného pásu alebo šnekom treba prispôsobiť vstupnému otvoru na drviči.
                              [image: image11.png]



	Technické údaje
	UZ 80

	Typ motora
	Elektromotor 380V

	Výkon motora kW 
	45

	Šírka vstupného otvoru v mm
	800

	Počet  kladív
	12

	Počet protiostria
	v 3 úrovniach

	Prac.otáčky rotora
	2000 

	Drviaci výkon na výstupe   m3/hod.
	20 – 50 

	- odrezky
	20

	- kôra
	30

	- rašelina
	30

	- odpadové drevo preddrvené
	20

	Rozmery dxšxv v mm
	1540x1050x950

	Hmotnosť stroja v kg
	1200


Semimobilný kladivový drvič s elektrickým pohonom je určený na drvenie odpadu zo zelene, odpadového deva, kôry, komponentov do bioplynových staníc atď. 
Kladivový rotor a nastaviteľné hrebeňovité protiostrie zabezpečujú dokonalé podrvenie materiálu. 
Kontinuálne  podávanie materiálu pomocou dopravného pásu a podávacieho valca resp. vynášacieho pásu sú plynule regulovateľné s frekvenčnými meničmi  zo spínacej skrinky stroja.

[image: image12.png]N W UZ100 W 3- ===
:.ﬁﬁ-?‘“)\

———
e




	Technické údaje
	UZ 100

	Typ elektromotora
	Marathon Electric HJN 280 54 

	Výkon motora kW
	75

	Výška vstupného otvoru v mm
	350

	Šírka vstupného otvoru v mm
	750

	Počet kladív 
	12

	Výška podávacej hrany v mm
	1200

	Drviaci výkon na výstupe   m3/hod.
	

	- odpad zo zelene
	do 20

	- kôra
	do 20

	- hnoj
	do 10

	- cukrová repa
	do 25

	Rozmery dxšxv v mm
	6900x1950x2700

	Hmotnosť stroja v kg
	3800


