NÁVOD NA RÝCHLU PREVÁDZKU PRE NABIJACIE STANICE 22 KW

MODEL AC022K-AG-04
1. Skontrolujte, či na prednom paneli stav stanice bliká na zeleno a na obrazovke stanice sa zobrazuje správa „START SERVICE BY CARD“. Ak stav stanice bliká na červeno, bude kontaktovaný servisný personál.

2. Stlačte tlačidlo odomknutia konektora stanice, vytiahnite konektor z držiaka stanice a pripojte k nabíjanému elektromobilu (pre stanice vybavené káblom).

3. Pripojte nabíjací kábel z vybavenia elektrického vozidla k nabíjacej stanici a potom k elektrickému vozidlu (pre stanice vybavené nabíjacou zásuvkou).

4. Skontrolujte spojenie medzi stanicou a vozidlom.

5. Na spustenie stanice sa karta RFID priblíži k označenej oblasti na prednom paneli stanice. Po zapnutí stanice sa na LCD obrazovke stanice zobrazia parametre nabíjania a  LED kontrolka prerušovane bliká zelenou farbou.

6. Keď sa pauza medzi svetelnými signálmi predĺži, vozidlo je nabité, skontrolujte stav na palubnej doske vozidla.

7. Po skontrolovaní palubnej dosky, je zobrazený stupeň nabitia batérií na100% , karta RFID za účelom vypnutia stanice sa priblíži k označenej oblasti na prednom paneli stanice a na obrazovke LCD uvidíte nabíjanie, spotreba elektrickej energie a cena nabijania.

8. Odpojte konektor stanice zo zásuvky vozidla a vložte ju do držiaka na bočnej strane stanice ( pre stanice vybavené káblom )
POZOR !!

Časy nabijania sa líšia podľa typu vozidla..

[image: image1.png]



NÁVOD NA RÝCHLY PROVOZ PRO NABÍJECÍ STANICE 22 KW

MODEL AC022K-AG-04

1. Zkontrolujte, zda na předním panelu stav stanice bliká zeleně a na obrazovce stanice se zobrazuje zpráva "START SERVICE BY CARD". Pokud stavový řádek bliká červeně, bude kontaktován servisní personál.

2. Stiskněte tlačítko odemknutí konektoru stanice, vytáhněte konektor z držáku stanice a připojte k nabíjení elektromobilu (pro stanice vybavené kabelem).

3. Připojte nabíjecí kabel z vybavení elektrického vozidla k nabíjecí stanici a poté k elektrickému vozidlu (pro stanice vybavené nabíjecí zásuvkou).
4. Zkontrolujte spojení mezi stanicí a vozidlem.
5. Pro spuštění stanice se karta RFID přiblíží k označené oblasti na předním panelu stanice. Po zapnutí stanice se na LCD obrazovce stanice zobrazí parametry nabíjení a stavová LED rychle bliká zelenou barvou.

6. Když se pauza mezi světelnými signály zvýší, vozidlo je nabité, co se zkontroluje na přístrojové desce vozidla.

7. Po zkontrolování palubní desky, na které je zobrazen stupeň nabití 100% baterií, se karta RFID za účelem vypnutí stanice přiblíží k označené oblasti na předním panelu stanice a na obrazovce LCD uvidíte nabíjení. spotřeba elektrické energie a náklady na tuto spotřebu.

8. Odpojte konektor stanice od zásuvky vozidla a vložte ji do držáku na boční straně stanice. (pro stanice vybavené kabelem).
POZOR !!

Časy nabíjení se liší dle typu vozidla.


